附件3：

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内高速球 | 室内高清高速球型网络摄像机（网线接口），0.0003Lux星光级超低照度，5寸，1080P，20倍光变，宽动态。 | 台 | 1 | 科达 |
| 2 | 嵌入式安装支架 | 高清高速球嵌入式安装支架 | 台 | 1 | 科达 |
| 3 | 特写枪机 | 特写枪机，6.0-48mm AF电动镜头。1/2.8"200W像素高性能传感器，0.0001Lux星光级超低照度，120dB超宽动态。 | 台 | 1 | 科达 |
| 4 | DVI编码器 | 高清编码器 | 台 | 1 | 科达 |
| 5 | 录播主机 | 两盘位8路主机 | 台 | 1 | 科达 |
| 6 | 交换机 | 8口交换机 | 台 | 1 | H3C 华为 |
| 7 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器 | 个 | 1 | 海康威视、锋火、思正 |
| 8 | 监控硬盘 | 6T监控硬盘 | 块 | 1 | 希捷、西数 |
| 9 | 六类网线 | 六类网线 | 米 | 100 | 大唐电信、海康威视 |
| 10 | 安装调试/配件 | 安装调试/配件 | 项 | 1 | / |

其他需求：医院原有录播系统平台为科达视频管理服务平台，部分核心设备须使用科达和原系统平台匹配。具体参数和要求如下：

- 录播主机

- 为了保证系统安全稳定，录播主机和视频管理服务平台须为同一品牌。

- 设备应为高清网络录像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。

- 支持HDMI与VGA输出接口，可以同时输出异源高清视频信号，支持双屏1920×1080解码显示

- 支持高清录像回放，支持9路720P分辨率录像回放

- 支持预览图像与回放图像的电子放大

- 支持多种回放方式，即时回放、多路回放、同步回放

- 支持丢包重传功能

- 支持预览界面短时回放功能，在1/4预览界面下，单通道回放刚过去的2分钟录像

- 支持混音录像功能,实现远程声音和本地声音同步录像。 。

- 支持语音对讲、语音广播、电子地图等

- 设备应具备1个以太网接口、VGA接口、HDMI接口、USB2.0接口。

- 内置8个硬盘接口

- 具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的网络硬盘录像机产品型式检验报告

- 室内高速球机

# 为了保证系统安全稳定，室内高速球机和视频管理服务平台须为同一品牌。

- 设备应为高清高速球型网络摄像机，应采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。

- 设备应采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素大于或等于200万像素。

- 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。

- 设备应支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。

- 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，动态范围不小于102dB.

- 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。

- 设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。

- 设备最大应支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。

- 设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。

- 支持水平范围：0°~355°，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。

- 设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。

- 设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。

- 设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。

- 设备应支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。

- 设备应支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。

- 设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。

- 设备应支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息

- 特写摄像机

- 为了保证系统安全稳定，特写摄像机和视频管理服务平台须为同一品牌。

- 支持200万像素逐行扫描图像传感器，1080P高清分辨率。

- 支持H.265 （Main Profile）/H.264（Baseline Profile、Main Profile、High Profile）/MJPEG 视频编码。

- 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离30-50米

- 支持ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

- 支持SMART IR功能，有效防止近景过曝

- 支持宽动态,适合逆光环境监控

- 支持双向音频及报警接口

- 支持3D数字降噪，图像清晰细腻

- 支持竖屏（走廊）模式，有效提升监控区域

- 支持透雾、强光抑制、背光补偿、自动电子快门功能

- 支持ROI、编码区域裁剪功能，支持超低码流

- 支持移动侦测、遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等视频分析智能告警功能

- 支持模拟输出，方便安装调试

- 支持RS485控制功能

- 支持128G TF卡本地存储

- 支持双码流

- 支持IP66级防尘防水设计,可靠性高

- 支持多种安装方式

- 支持宽温设计，温度范围-30℃至~60℃

- 适用于道路、仓库、地下停车场、园区等光线较暗或无光环境且要求高清画质场所

- DVI编码器

- 为了保证系统安全稳定，DVI高清编码器和视频管理服务平台须为同一品牌。

- 支持1路DVI-I接口，实现HDMI或VGA或DVI等高清视频源输入

- 支持1路BNC接口，实现模拟CVBS信号或数字高清HD-SDI视频源输入

- 支持1路HDMI输出接口，可实现DVI或BNC输入信号的视频环通输出

- 支持H.265和H.264编码，支持双码流

- 双向音频，实现现场拾音、广播喊话及语音对讲

- 支持注册监控平台，通过监控客户端进行编码设置

- 支持桌面安装或壁装两种安装方式，安装灵活