中山市中医院院内采购文件

项目编号：ZWB[2022]010

项目名称：中山市中医院防火墙采购项目

中山市中医院总务部

2022 年06月

目  录

- 项目基本情况

- 供应商资格要求

- 采购活动须知

- 防火墙参数要求

- 服务要求

- 验收与结算

- 响应文件

- 评审

- 成交供应商的确定

- 评审时间与地点

- 联系方式

模版一：无违法违纪行为承诺书

模版二：无围标、串标承诺书

一、项目基本情况

1、项目名称：中山市中医院防火墙采购项目

2、项目内容：医院拟采购下一代防火墙设备，共2台，以满足信息网络安全需要。

3、项目上限价：￥480,000元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期限：合同签订后7天

二、供应商资格要求

1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人；

2、响应供应商须具有有效的且具备相关经营范围的营业执照；

3、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉；

4、响应供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）；

5、响应供应商在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚（提供无违法违纪行为承诺书并加盖公章，参照模版一）；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供无围标、串标行为承诺书并加盖公章，参照模版二）。

7、本项目不接受联合体参与；

三、采购活动须知

1、响应供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。

2、响应供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件的，需承担因此而产生的一切法律责任。

3、采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。如发现供应商所提供的货物或服务不符合采购文件要求的，采购人将有权单方解除合同，并视为欺骗响应处理。

4、本项目报价应为包含货物、配送、售后、税费等所有费用的最终报价，采购人将不再支付除合同价以外的任何费用。

5、成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

6、供应商对采购文件有疑问，应在评审前向采购人提出。

7、本项目所有相关公告在中山市中医院（www.zsszyy.com）网站上发布，发布之日即视为有效送达，不再另行通知。

8、若合格供应商不足三家的，本项目作废，项目的延期报名与采购时间将另行通知。

四、防火墙参数要求

说明：所列项目均为防火墙必配之组件或配置最低要求。

1、硬件要求：规格≥2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥480GB SSD，电源≥冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。

2、性能要求：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥9G，防病毒吞吐量≥2 G，IPS吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量≥1.5G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥15万，IPSec最大隧道数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥450M。

3、NAT功能：产品支持支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向NAT等功能， 支持一对一、一对多、多对一等形式的NAT。

4、访问控制：产品具备多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。

5、应用控制：产品具备对不少于4000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制 。

6、流量控制：产品具备基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。提供具备CMA认证的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”功能项的产品检测报告 。

7、防病毒：产品具备对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于10层压缩文件病毒检测与处置 。

8、入侵防御：

1）产品预定义漏洞特征数量超过5900种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。

2）产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。

9、Web安全防护：

1）产品具备对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过3000种 。

2）产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁 。

10、管理员账号权限管控：产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。

11、双因素认证：产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。

12、会话控制：产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发连接数的合理限制。

13、访问控制策略：产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。

14、地域访问控制：产品支持与国家位置信息结合设置安全策略，识别流量发起的国家或地区的位置信息，根据流量发起的国家或地区的访问位置信息实现对不同区域访问的差异化控制。

15、URL分类过滤：产品支持全面的URL分类库，针对网站类别实现细粒度管控，杜绝非法、违规网站的访问行为。

16、文件过滤	：产品支持对文件传输行为进行安全过滤，支持基于上传、下载、双向的文件内容过滤，内容过滤类型至少支持网页、脚本、压缩文件、图片、可执行文件、适配、文本等常见文件类型。

17、账号安全	：

1）支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。

2）产品支持文件目录防护功能，通过对用户账号进行认证，对网站内容的修改行为进行合法性控制。

18、网管协议	：产品支持标准网管协议SNMP V1、SNMP V2、SNMP V3、SNMP Trap。

五、服务要求：

1、成交供应商须有专人负责货品供应事宜，包括配送、安装调试、售后服务等。

2、供应的货物必须是全新的且是市场主流型号（非即将停产或库存的）。

3、供应的货物如在拆封使用时发现有质量问题，成交供应商应给予退货或更换。

4、成交供应商必须按照约定的质量、价格、地点供货，不得延误，如因此而影响到采购人且造成损失的，由成交供应商负责赔偿，并作违约处理。

5、产品质保期、运维支持、软件升级须不少于三年，须提供硬件设备原厂三年7x24全天候服务，故障维修须原厂工程师提供24小时内上门现场服务，且出厂配置和保修信息可以通过原厂官方客服中心电话查询验证 。

6、为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。

7、安装调试期间，不能影响医院网络系统的正常使用，否则造成的一切责任事故由成交供应商负责。

8、提供设备软件原厂售后专业支持和服务。

六、验收与结算

1、货物送到指定地点后，安装调试合格，通过验收后，双方签名确认；

2、凭产品质量资料、验收单、正规发票，采购人于60个自然日内支付95%货款，剩余5%为履约保证金。

七、响应文件

1、响应文件一正七副，正本须加盖响应供应商公章。

2、响应文件应包括但不限于以下部分：

- 法定代表人证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果打印页面；

- 无围标、串标行为承诺书；

- 无违法违纪行为承诺书；

- 技术（服务）要求响应表；（参照模版三）

- 供应商概况；

- 公司资质、业绩；

- 项目实施方案；

- 售后服务与应急方案；

- 报价；

- 拟供货物的合格相关证明材料等。

八、评审

1、总则

（1）本项目采用综合评分法进行评审，商务技术分60分，价格分40分。

（2）各项评分均按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。

（3）将各供应商的商务技术评分和价格评分相加得出其综合得分，出现综合总得分并列时，总报价低的供应商名次靠前。

（4）本项目谈判委员会将根据综合得分由高到低顺序排列，按顺序推荐三位供应商候选人，如果第一候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二候选人为成交供应商，也可以重新展开采购，以此类推。

2、商务技术评分

评审内容及评分细则如下：

| 商务技术评审表(总分60分) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| 1 | 技术响应程度 | 18分 | 根据响应文件对“防火墙参数要求”的响应情况进行评审：完全响应或优于的，得18分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：未提供“技术（服务）要求响应表”的不得分。 |
| 2 | 商务响应程度 | 8分 | 根据响应文件对“服务要求”的响应情况进行评审：完全响应或优于的，得8分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：未提供“技术（服务）要求响应表”的不得分。 |
| 3 | 供应商实力 | 6分 | 从供应商的资质、技术团队力量等方面进行评审： 1、供应商综合实力强，项目团队经验丰富、安排合理，得6分； 2、供应商综合实力较强，项目团队经验较丰富、安排较合理，得4分； 3、供应商综合实力及项目团队力量基本能满足项目要求，得2分； 注：未提供的不得分。 |
| 4 | 业绩 | 6分 | 2019年以来完成同类项目业绩经验，每提供一个业绩得2分，满分6分。 |
| 5 | 用户评价 | 3分 | 对应上述业绩合同，由业主单位对投标人的评价情况： 每提供一份业主的好评（结果为 “好评”或“优秀”或相同含义的评价），得1分，最高得3分。（投标文件中提供证明材料复印件加盖公章，否则不得分） |
| 6 | 产品选型 | 12分 | 根据供应商提供的产品选型配置、技术优势等方面进行评审： 1、产品的选型配置及技术优势高，质量稳定性、耐用性、可维护性好的，得12分； 2、产品的选型配置及技术优势较高，质量稳定性、耐用性、可维护性较好的，得8分； 3、产品设备的选型配置及技术优势一般，质量稳定性、耐用性、可维护性基本能满足项目要求，得4分； 注：未提供的不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 7分 | 根据各供应商提供的售后服务计划、响应时间、保障措施进行评审： 1、保修时间长，响应快、售后服务计划完善、保障措施到位的，得7分； 2、保修时间较长，响应较快、售后服务计划较完善、保障措施到位的，得5分； 3、保修时间较长，响应速度、售后服务计划和保障措施基本满足项目需求的，得3分； 注：未提供的不得分。 |

3、价格评分

1、价格基准价为满足谈判文件要求且价格最低的报价。

2、供应商价格得分＝（价格基准价/响应报价）×40

4、综合评分

每个供应商的综合得分按以下公式计算：

综合得分＝商务技术得分＋价格得分。

九、成交供应商的确定

1、采购结束后，评审委员会出具评审报告，评审结果在中山市中医院网站上公示3天，如无异议，由总务部报院长办公会议审批。

2、由采购人通知成交供应商进行合同签订事宜，其他供应商不另行通知。

3、在签订合同过程中，如发现供应商借他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的，采购人有权取消其成交资格。

4、如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向中山市中医院提出质疑，质疑应符合以下条件：

(1)提出质疑的应是直接参与本采购项目的供应商。

(2)质疑必须以书面形式提出，注明质疑的项目名称、采购项目编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。

(3)质疑文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，加盖单位公章，在公示期满前将质疑书原件送抵中山市中医院总务部。

(4)有质疑的具体事项、请求及理由，不得含有虚假、恶意成分，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规的名称及条款内容。

(5)质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

十、评审时间及地点

1、2022年06月16日上午9:00（请于8:55之前在行政楼3楼接待室门口完成签到）。（如时间有变动，将会提前另行通知）

2、评审地点：中山市西区康欣路3号中医院行政楼三楼3号会议室

十一、联系方式

1、联系人：程小姐

2、联系电话：0760-89980312

3、联系地址：中山市中医院行政四楼403室总务部

模版一：无违法违纪行为承诺书

无违法违纪行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期：年月日

模版二：无围标、串标行为承诺书（模板）

无串通响应等违法违规行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称：（谈判项目编号：）活动中，无以下围标、串标行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或盖私章）：

日期：年月日

模版三：

技术（服务）要求响应表

| 序号 | 用户需求条款 | 投标人响应描述 (投标人根据用户需求对应条款，如实填写响应内容) | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1.投标人按用户需求书的技术参数、要求、服务内容等项目对应回答，如投标人完全响应或优于，则请在“是否响应”栏内填“是”或“优于”，如投标人不完全响应，则填“否”，并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。