附件3：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动车货箱车 | 一、电器系统： - 电控系统：智能交流控制器 - 电池：免维护电池 - 电机交流：电机品牌交流电机，带防溜坡功能，高温保护，噪音小 - 充电机：车载智能化充电机，高频率高脉冲式充电器，带温度感应器。 - 车身系统 - 前档：夹角玻璃 - 座椅：皮革座椅 - 后视镜：左右各一手动型外后视镜 - 车顶：工程塑料 - 地板：铝合金防滑地板 - 转向系统：齿轮齿条式转向系统+EPC电子方向助力 - 仪表台：智能仪表，显示电压，车速，里程，灯光前后转换信号 - 灯光信号：LED前灯，尾灯，制动灯，电喇叭 - 制动系统:液压双回路，四轮液压制动系统+电子真空刹车助力 - 前悬挂系统：独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震 - 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 - 车轮：155 70R-12轮胎，耐磨，舒适 - 主要技术参数： - 车身尺寸：4000*1500*2270mm - 乘坐人数：2人 - 最大行驶车速:≥30km/h - 续航里程：≥100公里 - 安全爬坡都≥15% - 最小转弯半径≤5m - 最小离地间隙≤150/140mm - 轴距;2050mm - 轮距前后≥1300mm - 制动距离：≥5m - 货箱尺寸：2500*1450*1600mm - 货箱材质：保温/隔热XPS挤塑板，高强度复合材料，不锈钢合页铝合金包边条，车箱地板为铝合金防滑地板 - 液压升降尾板;升降称重300kg 液压升降尾板尺寸;1400mm*950mm |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商报价的品牌不限、但规格参数要符合或优于上述标准。

参考图片：