附件3：

1、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 双管会议话筒 | 套 | 1 |  |  | 台式、电容 |
| 3 | 单管会议话筒 | 套 | 1 |  |  | 台式、电容 |
| 4 | 数字调音台 | 台 | 1 |  |  | 20路 |
| 5 | 模拟调音台 | 台 | 1 |  |  | 14路 |
| 6 | 智能反馈抑制器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 音箱 | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 功率放大器 | 台 | 2 |  |  | 额定功率8Ω：2×300W |
| 9 | 功率放大器 | 台 | 2 |  |  | 额定功率8Ω：2×600W |
| 10 | 时序器 | 台 | 2 |  |  | 8路 |
| 11 | 机柜 | 台 | 2 |  |  | 24U实木 |
| 12 | 音箱吊装架 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 纯铜音箱线 | 米 | 150 |  |  | 2x1.5m |
| 14 | 双芯咪线 | 米 | 100 |  |  | Q55A |
| 15 | 线管 | 米 | 150 |  |  | PVC |
| 16 | 纯铜地排插、音频、卡侬公母 | 套 | 3 |  |  |  |
| 17 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |  |  |  |

2、技术参数

2.1无线话筒

接收机频道数：双频道;

机箱规格：EIA标准半U;

接收方式：CPU控制自动选讯接收;

载波频段 ：UHF 620~934MHz;

预设频率数： 有7个群组，前6个群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率，共预设48个精挑的频率;

发射功率：30mW（依照当地电波法规变更）;

输入灵敏度：0dB，等于音头灵敏度，高传真调变电路，大声演唱不会失真;

2.2 双管会议话筒

类型: 电容式音头;

频率响应: 80~18,000 Hz ;

指向性: 超心型指向性;

电源供应: 9-52 VDC幻象电源（LED指示灯，标准操作电压：48V）

适用麦克风:所有电容式或动圈式鹅管麦克风

2.3单管会议话筒

类型:电容式音头;

频率响应: 80~18,000 Hz;

指向性:超心型指向性;

电源供应: 9-52 VDC幻象电源（LED指示灯，标准操作电压：48V）

麦克风形式调整：ECM麦克风非平衡输入、ECM麦克风平衡输入、动圈式麦克风输入

2.4数字调音台

配置7"超大液晶OLED高清电容触摸显示屏且以最佳角度面向用户；

6组Group DCA编组；

Auto Mixer自动混音功能；

触摸屏与设备交互操作；

所有输入/输出通道均可触摸屏自定义标题；

可任意选配集成卡（如：32轨录音卡、DANTE卡等）；

每一路输出都带有31段图示均衡器；

具有20路输入，包括16路单声道输入、4路立体声输入、2路TAPE输入、1路数字信号输入、1路USB输入；

具有14路输出，包括2路主输出、4路编组输出、4路辅助输出、2路TAPE输出、1路耳机输出、1路数字输出；

配置双数字效果器;

内置9组图示均衡器（GEQ）；

内置高效的DSP音频处理器；

支持24组数字场景的记忆保存，可随时调用；

2.5调音台

14路单声,4路立体声,带效果,带4编组,带MP3调音台;

带MP3播放器；

带有高低阻抗切换功能；

带有压限器功能；

具备四路编组功能；

附带100种模式数字效果器；

附带9段式均衡器；

2.6智能反馈抑制器

人工智能语音增强处理器，采用人工智能宽度学习算法，能明显降低语言扩声过程中非人声类噪音，提升语音清晰度。

ELNA电解电容等世界名牌音频专用器件；

两路输入（输入可设置为线路或麦克风，+48V幻像电源）输出，可链接同步调整，LINK一键设置；

ANS人工智能噪音抑制算法，从关闭到最大共11级设置；

AFC移频反馈抑制算法，可设置关闭或打开；

AGC自动增益可改善讲话;

2.7音箱

音箱类型:无源二分频

连续功率:200W(RMS)

峰值功率:400W(PEAK)

最大声压级(1M):110dB(计算值)

音箱阻抗:8Ω

2.8 2×300W功率放大器

双通道立体声功放

额定功率8Ω：2×300W

额定功率4Ω：2×400W

2.9 2×600W功率放大器

双通道立体声功放

额定功率8Ω：2×600W

额定功率4Ω：2×1000W

2.10 时序器

8路电源时序器（带空气开关）

后板8个输出通道均采用万能插座，面板1个直通插座

设置RS232接口，可实现远程开关控制；

从1-8或8-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道；