项目采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：中山市中医院服务器采购项目

2、项目内容：为满足业务发展及正常运行需要，医院拟采购一批服务器，以提升信息系统的性能及空间容量。

3、项目上限价：￥1050000元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期：合同签订后30天

5、报价：总价包干，报价应包括硬件采购、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云平台服务器 | 5 |
| 2 | 备份服务器 | 2 |

三、技术参数

1、云平台服务器

1.1 2U机架式服务器，前端不少于8个2.5吋盘位，可扩展至24个，支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘；

1.2两个x86架构第三代服务器专用CPU，CPU内核≥32个，主频≥2.8GHz；

1.3内存2TB（DDR4、3200MHz）；最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM,最大可支持内存容量高达12TB；

1.4配置1个标准PCIe槽位阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume≥2GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块；

1.5 配置2×960GB SSD；

1.6 1×1.92TB NVME（PCIE接口)；

1.7不少于6个PCIe×8插槽；

1.8可支持2个 x16 OCP3.0插槽，实配一个OCP3.0插槽；

1.9配置2*双口万兆光口网卡，带SFP+ sx模块；

1.10两个32GB单口光纤通道HBA卡；

1.11 配置2块可热插拔冗余电源，电源功率≥550w，支持升级96%能效比的电源选件，标配2条C13-C14支持PDU电源线；热插拔冗余风扇；

1.12 标配免工具滑轨；

1.13 配机尾理线架，理线架不得与机器尾部线缆相互干涉导致不能闭合到位；

1.14中文界面后台管理系统，可完成网络、存储的配置；标配虚拟KVM、远程虚拟介质功能；

1.15三年7×24×4带备件现场服务。

2、备份用服务器

2.1 2U机架式服务器，支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘；前端24个2.5吋盘位；

2.2两个x86架构第三代服务器专用CPU，CPU内核≥32个，主频≥2.8GHz；

2.3内存1024GB( DDR4、3200MHz)；最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM,最大可支持内存容量高达12TB；

2.4配置1个标准PCIe槽位阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume≥2GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块；

2.5配置24×7.68TB SSD；

2.6不少于6个PCIe×8插槽；

2.7配置2*双口万兆光口网卡，带SFP+ sx模块；

2.8两个 32GB单口光纤通道 HBA卡；

2.9 配置2块可热插拔冗余电源，电源功率≥800w，支持升级96%能效比的电源选件，标配2条C13-C14支持PDU电源线；热插拔冗余风扇；

2.10标配免工具滑轨；

2.11配机尾理线架，理线架不得与机器尾部线缆相互干涉导致不能闭合到位；

2.12中文界面后台管理系统，可完成网络、存储的配置；标配虚拟KVM、远程虚拟介质功能；

2.13三年7×24×4带备件现场服务。

四、质量要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

五、服务要求

1、按项目要求提供质保，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。

3、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，故障情况下的现场问题解决。

4、售后服务响应时间：供应商应提供7*24小时的现场支援、技术咨询和故障受理服务，在质保期内，供应商响应时间为30分钟内，到达现场时间为4小时内，并需在12小时内排出故障；如果不能排除故障，则需提供相同规格的产品作为代用品，直至故障排除。

5、供应商需上门进行安装及技术支持，以现场服务为主，其它电话指导、邮件指导、远程维护、技术交流等服务方式不限。

六、验收与结算

1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

3、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。

4、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项；如中标人为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。