项目需求书

一、总则

1、项目名称：中山市中医院2025年热水机组采购安装项目

2、项目概况：医院医技楼、学生宿舍、专家公寓热水系统拟更换空气源热泵、循环泵及系统配件一批，以满足使用需求。

3、报价：总价包干，报价应包括设备采购、旧设备拆除、新旧设备的搬运吊装、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

4、预算金额：19万元

5、供货期：30天

二、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医技楼 |  |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵热水机组 | 额定制热量≥39KW，输入功率≤8.3KW,额定产水量≥840L/h | 台 | 4 |
| 2 | 水泵 | 电源3~380V/50HZ，功率≤1750W,介质100℃，最大扬程≥25m，流量≥266L/min | 台 | 2 |
| 3 | PRCR复合保温管 | PRCR-50*75，内层S3.2系列PPR热水管，中层聚氨酯发泡保温，外层PVC保护管 | 米 | 20 |
| 二、学生宿舍 |  |  |  |  |
| 4 | 空气源热泵热水机组 | 额定制热量≥39KW，输入功率≤8.3KW,额定产水量≥840L/h | 台 | 2 |
| 5 | 水泵 | 电源3~380V/50HZ，功率≤1750W,介质100℃，最大扬程≥25m，流量≥266L/min | 台 | 1 |
| 6 | PRCR复合保温管 | PRCR-50*75，内层S3.2系列PPR热水管，中层聚氨酯发泡保温，外层PVC保护管 | 米 | 5 |
| 三、专家公寓 |  |  |  |  |
| 7 | 空气源热泵热水机组 | 额定制热量≥39KW，输入功率≤8.3KW,额定产水量≥840L/h | 台 | 2 |
| 8 | 水泵 | 电源3~380V/50HZ，功率≤1750W,介质100℃，最大扬程≥25m，流量≥266L/min | 台 | 1 |
| 9 | PRCR复合保温管 | PRCR-50*75，内层S3.2系列PPR热水管，中层聚氨酯发泡保温，外层PVC保护管 | 米 | 5 |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| 10 | 管道配件 | / | 批 | 1 |
| 11 | 运输吊装 | / | 项 | 1 |
| 12 | 安装调试 | / | 项 | 1 |

三、质量要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

四、安装要求

1、文明施工，进入施工现场应严格遵守现场管理制度，服从采购人的管理，保持环境卫生清洁，做好现场垃圾的处理工作，减少不必要的噪音，以免影响正常的诊疗秩序。

2、安全施工，施工现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽；施工期间注意用电安全、防火安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全。

3、施工现场各种管道、设施复杂，施工期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，供应商应负责修复或照价赔偿。

4、安装人员必须严格按照规范、标准进行作业，特种作业须持证上岗（焊工、高空作业等），并做好安全防护措施。

五、服务要求

1、质保期不少于两年。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。

3、质保期内供应商提供7天24小时响应服务，响应时间为10分钟内，到达现场时间为2小时内，解决问题的时限为12小时内。

4、供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。

5、机器巡查保养不低于每季度一次。

6、供应商需负责将拆除下来的旧设备从住院部楼顶吊装到院内采购人指定地点。

六、验收

1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

3、供应商须提供免费的培训服务，直至采购人熟悉设备操作及日常保养为止。

七、结算

1、安装调试完成并验收合格后，供应商开具全额发票，采购人于60天内支付合同款项。

2、本项目以货物销售为主，应按照销售货物税率（13%）统一开具发票。