中山市中医院2025年医疗垃圾袋采购项目需求

一、总则

1、项目名称：中山市中医院2025年医疗垃圾袋采购项目

2、项目概况：医院拟采购一批医疗废物专用垃圾袋，供货期一年，按需配送，按实际供货量结算。

3、供货期：一年

4、项目预算：205000元

二、采购清单

| 名称 | 规格型号 | 年参考数量 | 单位 | 厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗垃圾袋 | 110*90、黄色 | 3100 | 包 | ≥4丝 | 50个/包 |
| 医疗垃圾袋 | 90*80、黄色 | 2000 | 包 | ≥4丝 | 50个/包 |
| 医疗垃圾袋 | 63*60、黄色 | 13000 | 包 | ≥4丝 | 50个/包 |

三、项目要求

1、产品质量：

（1）垃圾袋厚度(双层)≥4丝；

（2）垃圾袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔 ；

（3）垃圾袋不应使用聚氯乙烯材料；

（4）垃圾袋的颜色为淡黄，袋子明显位置应印制警示标志和警告语，物理机械性能等其他技术要求，均需符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）相关要求。

（5）垃圾袋表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。

（6）货物须为全新，来源渠道合法，并且符合国家以及该货物的出厂标准，各项技术指标符合国家有关质量检测和环保标准，且无任何的侵权行为。

（7）货物须符合国家、地方、行业相关强制标准及验收标准。货物(品牌、型号、规格、生产厂家、质量等)须符合需求及采购人要求。

（8）货物的包装材料、标识和随货资料应符合国家的有关要求和标准，并能适应远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2、服务要求：

（1）供应商须有专人负责货品供应事宜，接到订单后，需在5天内完成配送。

（2）供应的物品如在拆封使用时发现有质量问题，成交供应商应给予退货或更换。

（3）供应商必须按照约定的质量、价格、地点供货，不得延误，如因此而影响到采购人且造成损失的，由成交供应商负责赔偿，并作违约处理。

(4)合同期内，无论遇到任何原因导致的货物停产、停供，服务商需提前15天以书面形式向甲方说明情况，并在征求甲方书面同意后,提供等同于或优于原品牌的货物供采购人使用，且价格不可高于原品牌货物价格。

（5）货物的免费质保期不少于壹年，自货物验收合格之日起计算，供应商提供按国家“三包”政策规定的质保服务。

四、验收

1、供应商将货物送到采购人指定地点，采购人按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合项目要求的，供应商承担由此产生的一切费用和损失。

3、货物如因质量等问题而发生争议，由采购人指定具备相应资质的权威机构进行质量鉴定，鉴定后货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担。货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担。

五、与结算

1、每月双方按实际采购数量和合同单价进行结算。

2、凭送货单、正规发票，采购人于60个自然日内支付相应货款。