项目采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：中山市中医院综合楼窗帘、床帘采购项目

2、项目内容：医院新建一栋7.4万平方米的综合楼，需配套采购一批窗帘、床帘。

3、项目上限价：￥180万元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期：合同签订后45天

5、报价：总价包干，报价应包括硬件采购、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

6、采购明细表见附件。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 预估数量 | 单位 | 防火等级 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮光窗帘 | 2661.00 | 米 | B1级 | 各病房、更衣室、值班室、检查室、治疗室、功能用房、留观室等。 |
| 2 | 绒布窗帘 | 180.00 | 米 | B1级 | 各会议室、示教室。 |
| 3 | 柔纱窗帘 | 986.00 | 平方米 | B1级 | 医护办公区 |
| 4 | 窗帘轨道 | 1330.00 | 米 | / | 与窗帘配套 |
| 5 | 玻璃膜 | 843.00 | 平方米 | / | 洗手间窗户 |
| 6 | 病床隔帘 | 16060.00 | 米 | B1级 | 病房、诊室、治疗室、检查室、留观室、抢救室 |
| 7 | 隔帘轨道 | 525.60 | 米 | / | 与部分隔帘配套 |
| 8 | 布带（含钩） | 18887.00 | 米 | B1级 | 与窗帘、隔帘配套 |

备注：

- 1、采购清单中列明的物品数量为预估量，采购人将根据综合楼现场实际情况进行调整，并按实际需求量结算。

- 2、合同签订后，供应商须安装专人与采购人各使用科室对接，现场测量核对采购数量，经采购人确认后方能安排生产。

3、供应商提供的货物颜色、纹理具有多样性可供选择，具体根据现场实际情况搭配。

- 技术参数

- （一）遮光窗帘

1、面料环保遮光，不含有害物质，内含黑色消光网线，布料色泽鲜明，无毒，无异味，隔热，不褪色，不缩水，耐日晒抗老化，手感柔软，形状记忆工艺，水洗后仍能保持原有的美观形态。面料耐高温洗涤，不变色，垂感好，不易被风吹起，颜色根据现场实际情况搭配。

2、面料要求：100%聚酯纤维。

3、质量要求：≥400 g/㎡。

4、顶破强力：≥2500N。

5、燃烧性能：水洗50次后符合 GB 8624-2012 （B1 级）标准（氧指数≥32、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃）。

6、厚度：≥0.9mm。

7、织物密度：经向≥1400根/10cm、纬向≥380根/10cm。

8、线密度：经纱≥18，纬纱≥35+34。

9、断裂强力：经向≥2500N、纬向≥1600N。

10、甲醛含量≤20mg/kg，测定按GB/T 2912.1-2009(水萃取法) 执行。

11、PH值：4.0-8.5，测定按 GB/T 7573执行。

12、耐水色牢度：4-5级。

13、耐汗渍色牢度（耐酸）：4-5级。

14、耐汗渍色牢度（耐碱）：4-5级。

15、耐摩擦色牢度：直向4-5级，横向4-5级。

16、耐唾液色牢度：4-5级。

17、致癌染料：不得检出，符合GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》装饰用品标准。

18、消臭性能（%）：硫化氢≥5，甲硫醇≥3，氨气≥45，醋酸≥70。

19、污物去除率（%）：甲醛≥50，笨≥50，甲苯≥55，TVOC≥55。

20、抗菌性能：金黄色葡萄珠菌≥98%，大肠杆菌≥98%，白色念珠菌≥98%,肺炎克雷白氏菌≥98%。

21、防霉性能：0 级。

22、耐沾污性、易去污性：3-4级。

23、水洗尺寸变化率(%)：-1.0~+1.0。

24、织物透气性（mm/s）：≥50。

25、制作要求：采用1:2倍韩式固定折工艺，制作时在打褶的下方已经预留插入孔，侧边折3.5cm,下脚边折10cm，针距均匀，无跳针、浮针、漏针、偏针、脱线、各部位缝纫轨迹线路横平竖直，均匀、整齐、顺直、牢固。

- （二）绒布窗帘

1、面料选用优质绒面遮光布帘，不含苯、铅、铬、六价铬等有害物质，其它有害物质含量均符合国家相关规范要求，达到国家防尘、防紫外线等各项环保要求。

2、面料要求：100%聚酯纤维。

3、质量要求：≥370 g/㎡。

4、甲醛含量≤20mg/kg，测定按GB/T 2912.1-2009(水萃取法) 执行。

5、PH值：4.0-8.5。

6、耐光色牢度：≥4级。

7、禁用可分解致癌芳香胺染料。

8、燃烧性能：符合 GB 8624-2012（B1级）标准（氧指数≥32、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃）。

9、可萃取重金属含量符合 GB/T 18885-2020 《生态纺织品技术要求》，检测结果为：未检出。

10、制作要求：采用1:2倍韩式固定折工艺，制作时在打褶的下方已经预留插入孔，侧边折3.5cm,下脚边折10cm，针距均匀，无跳针、浮针、漏针、偏针、脱线、各部位缝纫轨迹线路横平竖直，均匀、整齐、顺直、牢固。

- （三）柔纱窗帘

1、面料要求：100%聚脂纤维。

2、质量要求：≥500g/㎡。

3、甲醛含量≤20mg/kg，测定按GB/T 2912.1-2009(水萃取法)执行。                                                                                                4、PH值：4.0-8.5。

5、耐光色牢度：≥4级。                                                                                                                  6、防紫外线性能符合：UPF＞400，且T(UVA)AV＜5%。；                                                                                                                               7、 可萃取重金属含量符合 GB/T 18885-2020 《生态纺织品技术要求》，检测结果为：未检出。

8、 燃烧性能：符合GB/T 5445-2014要求，损毁长度≤150mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤15S。                                                                                                                                            9、制头：不锈钢芯万向制头，减速比≥1：1.6，制头主体材料采用尼龙+玻璃纤维材质。

10、下梁：优质铝合金滚轴式下梁。

- 11、上卷轴罩壳：选用优质铝合金材质，壁厚≥1.0mm。

- 窗帘轨道

1、材料：铝合金电泳涂漆型材，检验依据：GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材》。

2、规格：宽≥25mm、高≥25mm。

3、尺寸偏差：角度±1.0度、平面间隙≦0.15mm、端头切斜度≦2度、壁厚尺寸≥1.5mm。

4、力学性能：维氏硬度≥58HV、韦氏硬度≥8HW、抗拉强度≥160N/m ㎡、规定非比例延伸强度≥110N/m ㎡、断后伸长率≥8%。

5、化学成分：Mg（0.45～0.9%）、Si（0.20～0.6%）、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Zn≤0.10%、Mn≤0.10%、Cr≤0.10%、Ti≤0.10%。

6、膜层性能：膜厚≥7μm、漆膜干附着性 0 级、漆膜湿附着性 0 级、漆膜硬度≥3H，耐磨性≥3300g。

- 7、漆膜应均匀、整洁、不准许有皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹杂物、发粘和漆膜脱落等影响使用的缺陷。

- （五）玻璃膜

- 静电磨砂无胶材质玻璃膜，安全耐用、环保健康及美观实用，同时保持自然采光；表面光滑易清洁，抗污性强，粘贴时不能损坏窗帘玻璃及结构，确保膜与玻璃贴合平整、无气泡或褶皱。

- （六）病床隔帘

1、选用2.8米幅宽隔帘布，面料色泽鲜明，无毒、无异味、不易褪色、不缩水，手感柔软形状记忆工艺，水洗后仍能保持原有的美观形态，高精密面料，耐高温洗涤，不变色，不起毛球，垂感好，不易被风吹起。

2、面料要求：100%聚酯纤维。

3、质量要求：≥280g/㎡。

4、顶破强力：≥1300N。

5、燃烧性能：水洗50次后符合 GB 8624-2012 （B1 级）标准（氧指数≥32、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃）。

6、织物透气性：≥600mm/s。

7、甲醛含量≤20mg/kg，测定按GB/T 2912.1-2009(水萃取法) 执行。

8、PH值：4.0-8.5，测定按 GB/T 7573执行。

9、耐水色牢度：4-5级。

10、耐汗渍色牢度（耐酸）：4-5级。

11、耐汗渍色牢度（耐碱）：4-5级。

12、耐唾液色牢度：4-5级。

13、耐摩擦色牢度：直向4-5级，横向4-5级。

14、致癌染料：不得检出，符合GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》装饰用品标准。

15、断裂强力：径向≥400N、纬向≥1000N。

16、撕破强力：径向≥25N，纬向≥50N。

17、消臭性能：硫化氢≥5%，甲硫醇≥3%，氨气≥45%，醋酸≥70%。

18、污物去除率：甲醛≥50%，笨≥50%，甲苯≥55%，TVOC≥55%。

19、抗菌性能：金黄色葡萄珠菌≥99%，大肠杆菌≥99%，白色念珠菌≥98%,肺炎克雷白氏菌≥99%。

20、防霉性能：0 级，在放大镜下无明显长霉。

21、耐沾污性、易去污性：3-4级。

22、抗病毒活性：抗病毒活性率≥80%。

23、水洗尺寸变化率：-1.0～～+1.0%。

24、遮光率：≥80%。

25、制作要求：采用1:2倍韩式固定折工艺，制作时在打褶的下方已经预留插入孔，侧边折3.5cm,下脚边折10cm，针距均匀，无跳针、浮针、漏针、偏针、脱线、各部位缝纫轨迹线路横平竖直，均匀、整齐、顺直、牢固。

- （七）隔帘轨道

1、加厚铝合金工字型弯轨，顺滑静音不卡顿，检验依据：GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材》。

2、规格：≥15mm*35mm、壁厚≥1.2mm，带帘拉启时噪音小。

3、外观质量：阳极氧化+电泳涂层 颜色和光泽应均匀一致，不允许有皱纹、裂纹、气泡、流痕、麻面、夹杂、发黏和膜漆脱落等缺陷；

4、化学成分：Si（≥0.20～0.6%）、Fe（≤0.35%）、Cu（≤0.10%）、Mn（≤0.10%）、Mg（0.45～0.9%）、Cr（≤0.10%）、Zn（0.10%）、Ti（≤0.10%）。

5、膜层性能：膜厚≥7μm、漆膜干附着性 0 级、漆膜湿附着性 0 级、漆膜硬度≥3H、耐磨性≥3300g。

6、锌合金卡扣式封口、高光电泳、表面光滑。

7、锌合金弹簧扣安装码，表面电泳喷涂颜色与轨道一致。每米轨道不少于2个安装码，每米轨道不少于10粒走珠。

- （八）布带（含钩）

1、优质纯棉有纺布带，高度≥7.5cm。

2、甲醛含量≤20mg/kg，测定按GB/T 2912.1-2009(水萃取法) 执行。

3、耐水洗色牢度：4-5级。

4、纬向密度（纬/10cm）：≥99。

5、耐光色牢度：≥4级。

6、布带用帘布包边，即帘布上下双包边，密度高、耐用、可反复清洗。

- 7、钩：选用优质POM材质可调节挂钩，耐高温、抗氧化。

四、质量要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物必须是无毒无害、全新的、表面无瑕疵，并且符合医院院内感染控制要求，必须易清洁，好打理，洗涤后不易缩水、变型，所有产品的安装符合医院规范、流程。

3、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

4、质保期不少于两年，质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。

5、货物生产前及生产期间，采购人有权对货物生产过程进行全程监造，并有权对供应商提供的备料单进行抽检，对所有材料（布料、辅料、轨道）的进货单进行审查，对于无法提供有效进货证明及检验不合格的材料，采购人有权拒绝该材料投入生产，若该材料已投入生产，采购人有权不接受由该材料所生产的货物。

五、服务要求

1、合同生效，在接采购人订单通知后，供应商须按要求在45个天内完成生产，将货物送到指定地点，并安装调试后交付采购人使用。若因供应商原因造成工期延误的，每延误一天按合同总额的1‰比例向采购人支付违约金。

2、供应商必须充分考虑现场安装难度及安全性，安装过程中如果对现场物品或结构造成损坏的，必须恢复原样，如不能修复的需照价赔偿。

3、供应商应做好现场安装施工人员的安全指导，在安装过程中出现大小事故均由供应商负责。

4、质保期内，供应商对所提供的货物实行包修、包换，非人为因素损坏的，一切维修换件费用和备品备件均由供应商免费提供。

5、质保期内，接到报修通知后，必须2小时内回应，12小时内派员上门，48小时内解决问题，如需更换配件的，要求更换的配件和被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。

六、验收与结算

1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项；如供应商为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。