项目需求书
一、总则
1、项目名称：中山市中医院综合楼LED显示屏采购项目

2、项目概况：医院综合楼需采购5块LED显示屏，用于宣传、会议、排队叫号、标语显示。

3、显示屏外观及装饰需吻合整体风格、显示屏背面装饰美观、防碰触和触电等；LED显示屏选材高档均衡、设计使用寿命不低于20年。
4、报价应包括设备采购、运输、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

5、预算金额：31.8万元

6、供货期：30天
二、项目内容
（一）综合楼大堂P2mm 显示屏

1、分项清单
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	室内全彩屏
	P2mm，2688x1408点
	m2
	15.13
	屏体高亮、模组GOB工艺

	2
	播放系统
	使用正版播放软件，软件带加密狗，防止非法用户播放、操作、复制
	套
	1
	

	3
	视频处理器
	3×HDMI2.0（VESA/CEA-861）；2×DP1.2（VESA）；1×CVBS；1×DVI（VESA/CEA-861）兼容HDMI1.3a/VGA；1×SDISDI/HD-SDI/3G-SDI）
	台
	1
	

	4
	专用显卡
	DVI/HDMI输出/4K输出
	块
	1
	

	5
	视屏发送盒
	1.使用5V直流电源，工作电流约0.6A发热量小，温升小；
2.使用低功耗的CvcloneIV系列FPGA；
3.256MDRAM，48位数据位宽，166MHz时钟；
4. 4路千兆输出，支持点/模组矫正、去拼接缝、环境监测、上端屏体状态调整；
5.支持商业温度等级；
6.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护电源极性保护；
	台
	2
	

	6
	遥控控制盒
	1.遥控调节LED屏幕亮度、遥控画面冻结、遥控黑屏功能；

2.RF遥控器（315M频段），抗干扰强；
	台
	1
	

	7
	视屏扫描卡
	1.使用5V直流电源，工作电流约为280mA，发热量小，温升小；

2.使用低功耗的CycloneIV系列FPGA；

3.256MDRAM，16位数据位宽，166MHz时钟；

4.支持商业扩展级温度等级；

5.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护、电源极性保护；
	块
	21
	内置在箱体（或屏体中）

	8
	智能配电箱
	1.配电设计采用三相配电平衡方案；

2.自动顺序分步延时启动功能；

3.包含过流（浪涌）、短路（漏电）、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施；

4.RS232接口接收计算机的远程控制信息；

5.多种计划任务和定时功能，由计算机远程设置，内建时钟电路和电池记忆功能；

6.电源防雷功能；
	台
	1
	

	9
	屏体钢结构、不锈钢装饰
	/
	项
	1
	屏体向下倾斜5度设计


2、技术参数

1、发光管采用户内高亮黑面灯，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果，并满足以下参数（需提供相关证明材料）：

1.1灯珠质量：SMD封装，质量参照或相当于亿光/国星/晶台等品牌LED灯珠。
1.2灯珠大小：1.4mm×1.5mm（1415）。

1.3水平、垂直视角：水平≥160°，垂直≥160°
1.4白平衡亮度：≥800 cd/m²。
1.5色温：3200K～9300K（可调）。
1.6像素失控率：≤1/100000。

2、LED显示屏整体性能要求（需提供相关证明材料）：

2.1刷新频率：≥3840Hz
2.2换帧频率：≥60Hz
2.3扫描方式：1/32扫
2.4驱动方式：恒流驱动
2.5灰度等级：≥16bit
2.6亮度调节：根据环境亮度，256级自动调节

2.7适视距离：3m～40m
2.8输入电压：AC220V±10%
2.9峰值功耗：≤600W/㎡
2.10平均功耗：≤200W/㎡
3、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

4、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级，提供证明。

5、LED单元模组需前GOB、后镀膜，更好防潮、防腐蚀和气密性。

6、LED显示屏有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换。

7、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

8、LED显示屏有无线遥控功能，可遥控开、关机，遥控画面冻结、亮度调节功能；需提供单元模组样品展示。

9、为保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，要求LED播放软件必须有登录密码, 且必须是强密码验证, 并在更新播放内容时有授权认证。

（二）超声候诊区、登记处P4.75mm 叫号显示屏

1、分项清单
	序号
	项目名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	候诊区室内全彩屏
	P4.75mm，1344x96点
	m2
	2.91
	模组带面罩，真空镀膜工艺

	2
	登记处室内全彩屏
	P4.75mm，704x96点
	m2
	1.52
	模组带面罩，真空镀膜工艺

	3
	叫号系统
	1.从医院数据库中将病人排队信息取出显示到大屏，能显示各诊区前几位排队病人姓名、当前就诊病人姓名、排队总人数；

2.定制各区域显示的字体、大小、颜色以示区分；

3.能用闪烁的方式提示过号病人信息；
	套
	1
	

	4
	专用显卡
	DVI/HDMI输出/2K输出
	块
	1
	

	5
	视屏发送盒
	1.使用5V直流电源，工作电流约0.6A发热量小，温升小；
2.使用低功耗的CvcloneIV系列FPGA；
3.256MDRAM，48位数据位宽，166MHz时钟；
4. 4路千兆输出，支持点/模组矫正、去拼接缝、环境监测、上端屏体状态调整

5.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护电源极性保护；
	台
	1
	

	6
	遥控控制盒
	1.遥控调节LED屏幕亮度、遥控画面冻结、遥控黑屏功能；

2.RF遥控器（315M频段），抗干扰强；
	台
	1
	

	7
	视屏扫描卡
	1.使用5V直流电源，工作电流约为280mA，发热量小，温升小；

2.使用低功耗的CycloneIV系列FPGA；

3.256MDRAM，16位数据位宽，166MHz时钟；

4.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护、电源极性保护；
	块
	5
	内置在箱体（或屏体中）


2、技术参数

1、发光管采用户内高亮黑面灯，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果，并满足以下参数（需提供相关证明材料）：

1.1灯珠质量：SMD封装，质量参照或相当于亿光/国星/晶台等品牌LED灯珠。
1.2灯珠大小：2mm×2mm（2020）。

1.3水平、垂直视角：水平≥160°，垂直≥160°
1.4白平衡亮度：≥600 cd/m²。
1.5色温：3200K～9300K（可调）。
1.6像素失控率：≤1/100000。

2、LED显示屏整体性能要求（需提供相关证明材料）：

2.1刷新频率：≥3840Hz
2.2换帧频率：≥60Hz
2.3扫描方式：1/16扫
2.4驱动方式：恒流驱动
2.5灰度等级：≥16bit
2.6亮度调节：根据环境亮度，256级自动调节

2.7适视距离：4m～40m
2.8输入电压：AC220V±10%
2.9峰值功耗：≤600W/㎡
2.10平均功耗：≤200W/㎡
3、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

4、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级，提供证明。

5、LED单元模组带面罩、后镀膜，更好防潮、防腐蚀和气密性。

6、LED显示屏有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换。

7、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

8、LED显示屏有无线遥控功能，可遥控开、关机，遥控画面冻结、亮度调节功能；

9、为保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，要求LED播放软件必须有登录密码, 且必须是强密码验证, 并在更新播放内容时有授权认证。

（三）会议室P1.875mm 会议显示屏
1、分项清单
	序号
	项目名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	室内全彩屏
	P1.875mm，1920x1024点
	m2
	6.91
	模组真空镀膜工艺

	2
	播放系统
	使用正版播放软件，软件带加密狗，防止非法用户播放、操作、复制
	套
	1
	

	3
	视频处理器
	2×HDMI2.0（VESA/CEA-861）；1×CVBS；1×DVI（VESA/CEA-861）兼容HDMI1.3a/VGA；1×SDISDI/HD-SDI/3G-SDI）
	台
	1
	

	4
	专用显卡
	DVI/HDMI输出/2K输出
	块
	1
	

	5
	视屏发送盒
	1.使用5V直流电源，工作电流约0.6A发热量小，温升小；
2.使用低功耗的CvcloneIV系列FPGA；
3.256MDRAM，48位数据位宽，166MHz时钟；
4. 4路千兆输出，支持点/模组矫正、去拼接缝、环境监测、上端屏体状态调整；
5.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护电源极性保护；
	台
	1
	

	6
	遥控控制盒
	1.遥控调节LED屏幕亮度、遥控画面冻结、遥控黑屏功能；

2.RF遥控器（315M频段），抗干扰强；
	台
	1
	

	7
	视屏扫描卡
	1.使用5V直流电源，工作电流约为280mA，发热量小，温升小；

2.使用低功耗的CycloneIV系列FPGA；

3.256MDRAM，16位数据位宽，166MHz时钟；

4.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护、电源极性保护；
	块
	24
	内置在箱体（或屏体中）

	8
	智能配电箱
	1.配电设计采用三相配电平衡方案；

2.自动顺序分步延时启动功能；

3.保护措施包括过流（浪涌）、短路（漏电）、断路、过压、欠压、温度过高等；

4.RS232接口接收计算机的远程控制信息；

5.电源防雷功能；
	台
	1
	

	9
	屏体落地安装支架
	不锈钢装饰
	项
	1
	


2、技术参数

1、发光管采用户内高亮黑面灯，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果，并满足以下参数（需提供相关证明材料）：

1.1灯珠质量：SMD封装，质量参照或相当于亿光/国星/晶台等品牌LED灯珠。
1.2灯珠大小：1.4mm×1.5mm（1415）。

1.3水平、垂直视角：水平≥160°，垂直≥160°
1.4白平衡亮度：≥600 cd/m²。
1.5色温：3200K～9300K（可调）。
1.6像素失控率：≤1/100000。

2、LED显示屏整体性能要求（需提供相关证明材料）：

2.1刷新频率：≥3840Hz
2.2换帧频率：≥60Hz
2.3扫描方式：1/32扫
2.4驱动方式：恒流驱动
2.5灰度等级：≥16bit
2.6亮度调节：根据环境亮度，256级自动调节

2.7适视距离：2m～30m
2.8输入电压：AC220V±10%
2.9峰值功耗：≤600W/㎡
2.10平均功耗：≤200W/㎡
3、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

4、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级，提供证明。

5、LED单元模组真空镀膜，更好防潮、防腐蚀和气密性。

6、LED显示屏有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换。

7、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

8、LED显示屏有无线遥控功能，可遥控开、关机，遥控画面冻结、亮度调节功能。

9、为保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，要求LED播放软件必须有登录密码, 且必须是强密码验证, 并在更新播放内容时有授权认证。

（四）学术厅P5mm单红横幅

1、分项清单

	序号
	项目名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	室内单红横幅
	P5mm，2048x64点
	m2
	3.27
	模组真空镀膜工艺

	2
	播放系统
	使用正版播放软件，软件带加密狗，防止非法用户播放、操作、复制
	套
	1
	

	3
	主控主板
	/
	台
	1
	

	4
	视屏扫描卡
	1.使用5V直流电源，工作电流约为280mA，发热量小，温升小；

2.使用低功耗的CycloneIV系列FPGA；

3.256MDRAM，16位数据位宽，166MHz时钟；

4.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护、电源极性保护；
	块
	2
	内置在箱体（或屏体中）


2、技术参数

1、发光管采用户内高亮黑面灯，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果，并满足以下参数（需提供相关证明材料）：

1.1灯珠质量：SMD封装，质量参照或相当于亿光/国星/晶台等品牌LED灯珠。
1.2灯珠大小：1.9mm×2.1mm（1921）。

1.3水平、垂直视角：水平≥160°，垂直≥160°
1.4白平衡亮度：≥1800 cd/m²。
1.5像素失控率：≤1/100000。

2、LED显示屏整体性能要求（需提供相关证明材料）：

2.1刷新频率：≥1920Hz
2.2换帧频率：≥60Hz
2.3扫描方式：1/8扫
2.4驱动方式：恒流驱动
2.5亮度调节：根据环境亮度，256级自动调节

2.6适视距离：5m～80m
2.7输入电压：AC220V±10%
2.8控制方式：Wifi/TCP IP

2.9峰值功耗：≤300W/㎡
2.10平均功耗：≤100W/㎡
3、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

4、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级，提供证明。

5、LED单元模组真空镀膜，更好防潮、防腐蚀和气密性。

6、LED显示屏有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换。

7、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

8、为保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，要求LED播放软件必须有登录密码, 且必须是强密码验证, 并在更新播放内容时有授权认证。

三、质量及服务要求
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

5、供应商负责设备的安装、调试及相关配套工程，并承担全部费用。
四、质保期与售后服务
1、质保期不少于5年。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。

3、质保期内供应商提供7天24小时响应服务，响应时间为30分钟内，到达现场时间为4个小时内，解决问题的时限为24小时内。

4、供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。
五、验收
1、供应商将货物送到采购人指定地点安装调试，验收按国家相关标准、行业标准及项目要求进行。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

3、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。

4、采购人有权聘请有资质的第三方权威技术监督机构、原材料供应商或LED显示屏厂家协助对项目验收。
六、结算
安装调试完成并验收合格后，供应商开具全额发票，采购人于60天内支付合同款项。

