项目采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：中山市中医院门诊走廊护栏采购安装项目

2、项目内容：医院门诊外走廊原有不锈钢护栏高度不足，现需定制采购一批护栏进行加高，以满足安全防护需求。

3、项目上限价：￥35万元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期：合同签订后45天

5、报价：应包括物资采购、运输搬运、安装、验收、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

6、安装示意图见附件。

二、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扁钢立柱 | 40*8mm 304不锈钢扁钢、900mm/条、焊接立柱 | 米 | 307.80 | 开20mm圆孔及38*1.2mm不锈钢圆管椭圆孔 |
| 2 | 方通立柱 | 38*38*1.2mm 304不锈钢方通、1500mm/条、焊接立柱 | 米 | 90.00 | 开20mm圆孔及38*1.2mm不锈钢圆管椭圆孔 |
| 3 | 圆管护栏 | 19*1.2mm 304不锈钢拉丝圆管 | 米 | 1080.00 | 焊接点除锈 |
| 4 | 圆管护栏 | 38*1.2mm 304不锈钢拉丝圆管 | 米 | 540.00 | 焊接点除锈 |
| 5 | 辅材 | 螺丝等 | 项 | 1 | / |

三、质量要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

3、质保期不少于两年，质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。

五、服务要求

1、文明施工，安装现场应严格遵守现场管理制度，服从主管部门的管理，保持环境卫生清洁，做好现场垃圾的处理工作，减少不必要的噪音，以免影响正常的医疗秩序。

2、安装现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽，安装期间注意用电安全、高空作业安全、防火安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全，安装期间，由于供应商问题造成的事故，一切责任由供应商负责。

3、安装期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，供应商应负责修复或照价赔偿。

4、安装期间，人员安全防护措施需按要求进行配备，一旦发现有危险施工等违规行为，一律严惩；特种作业人员需经过相关培训并持证上岗，上岗前需进行相应的安全培训。

5、质保期内，供应商接到报修通知后，必须2小时内回应，12小时内派员上门，48小时内解决问题。

六、验收与结算

1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项；如中标人为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。