项目采购需求
一、项目基本情况
1、项目名称：中山市中医院安检设备采购项目

2、项目内容：医院拟采购一批安检设备，用于建筑物出入口的安全防控。

3、项目上限价：￥275000元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期：合同签订后15天

5、报价：报价应包括设备采购、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。
二、采购清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	X光安检机
	5
	台
	/

	2
	安检门
	5
	台
	/

	3
	防暴装备柜
	5
	个
	约1800高*900宽*400深

	4
	抓捕器
	5
	个
	

	5
	腰叉
	5
	个
	

	6
	钢盔
	10
	个
	

	7
	盾牌
	5
	个
	

	8
	高盾牌
	5
	个
	

	9
	防暴棍
	5
	根
	

	10
	防刺背心
	10
	件
	

	11
	防割手套
	10
	双
	


三、技术参数
（一）X光安检机 

1.通道尺寸：≥500mm×500mm；

2.线分辨力：≤Φ0.0787mm；
3.穿透力：≥20mm钢板；

4.射线周围剂量当量率：≤0.02μGy/h（距离设备外壳约10cm处）；≤0.01μGy/h（工作人员位置）；（须提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）
5.设备正常工作时，在距离设备外表面约0.5-1m任意处，设备噪声应≤60dB（A）；

6.对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框可跟随物品移动；

7.设备应能对疑似危险品X射线图像进行圈定并标注名称或种类，图像进行存储；

8.图像处理：黑白、反色、高能穿透、低能穿透、有机物剔除、无机物剔除、超级增强、可变吸收率、可以有机物增强，伪色彩等；

9.事件追溯功能：设备应能将受检人员视频、行包视频信息及X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放；

10.设备应具备联网功能，能支持与远程客户端进行图像传输、信息交互、远程诊断、联动控制等联网操作；

11.设备在方便触及位置装有紧急停止开关，一旦紧急情况发生能立即切断设备X射线发生装置和输送系统的供电电源；

12.设备具有异常报警提醒功能，报警应能以图标和文字的形式在过包界面进行提示；

13.设备实时存储图像≥200万幅，并能支持扩展，保存的图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；

14.开机自检
具有故障自检功能，出现故障时自动判断，及时给出提示故障代码信息。
（二）安检门
1.探测精度：最高灵敏度可以检测到一根大头针一枚回型针；不会漏报和串报；可排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响；可检测到150克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支；
2.抗干扰设计：根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰；
3.多区位报警功能:人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，可以指示多个金属的位置；
4.开机自诊断功能:开机时对系统进行自检，并显示检测结果；
5.统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数；
6.两侧定位灯：门体两侧均带有LED灯，能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域；
7.探测高度:离地 2CM 以上的金属物体进入检测区域均可报警；
8.安检门要求: 符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害，严格执行GB15210-2018 通过式金属探测器国家标准；
9.通道尺寸：不低于2000mm(高) *700mm(宽)*400mm(深)。
四、质量要求
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。
3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

5、供应商须提供权威部门出具的产品各项性能参数检测报告或产品证书。
五、服务要求
1、质保期不少于三年，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。
2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。
3、售后服务：响应时间为2小时内，到达现场时间为24小时内。
4、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。
六、验收与结算
1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。
3、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项。
1 / 3

