一、项目名称：

GE Definium 6000 DR设备搬迁服务

- 预算：8.5万元。

- 服务基本要求：

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| GE DR | Definium 6000 | 1台 | 包含但不限于DR整套设备、后处理工作站等机房内所有设备 |

上述设备从住院部2楼搬迁至新综合楼3楼的全程服务，包括拆卸、包装、运输、安装、调试及验收。

1、服从采购人安防、消防及交通等管理要求；所派遣全部迁移相关工作人员只在指定项目实施场地活动，不得进入其它楼层正常办公区域，不对采购人正常办公进行干扰。

2、实施场地交付

项目场地可交付中标人实施，实施范围的具体位置及可交付中标人实施安排的项目实施范围，应严格依照采购人要求执行。

3、安全作业要求

①中标人需有科学、健全、高效的搬运安全制度和措施。

②负责安全、照章搬运，建立保证人身、搬运车辆和财物安全的方案。

③做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离。

④中标人驾驶员须严格控制车速，平稳行车，避免运输物品的损坏和丢失。

⑤中标人须做好防雨、防水、防火、防压、防震和防撞措施。

⑥中标人派遣项目人员不得在项目实施场地发生抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为。

⑦搬迁移位前中标人需详细了解设备的吊装规范要求，作业过程严格按吊装规范要求作业，确保作业人员及设备的安全。

4、保修要求

所有设备完成安装调试后机器出现任何问题，中标人提供不少于30天保修服务。保修期内，所有设备维修服务均为24小时×7天的上门服务，由此产生的人工费用已包含在本次投标报价中（不含配件费用）。

5、拆卸要求

①采购人需要中标人按拆卸技术要求实施，需拆设备配件的分离要打标、打包且不得混装；

②拆卸设备时间应确保提前，拆卸完后预留时间按采购人资产管理处清查时的设备编码进行核对，对拆卸设备进行归类整理并摆放整齐；

③对需要拆卸的设备，在设备拆卸之前，对设备整体及局部进行详细拍照记录或视频配语音记录，并做好登记保存，同时提交给采购人，确保搬运到目的地重新安装时有据可循。搬迁后需要恢复原有正常工作状态；

④拆卸时要注意安全。确保在设备断电状态下对设备进行拆卸，避免拆卸时造成人身安全事故或损坏设备；

⑤对需要拆卸的设备，在拆卸过程中，做好相应的安全防护措施，不能损坏仪器设备；对部分设备拆卸后无法原样恢复完好，在安装时由中标人负责重新采购配置相同设备予以完成安装；

⑥对容易破碎、损坏、变形及各种小件仪器设备、备品备件、耗材等设备，由中标人负责打包（根据设备情况进行打木箱、泡沫箱、纸箱、塑料箱等）保护。搬迁物品所用的拆装箱由中标人提供。

6、搬运要求

①运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好，并具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格。

②中标人可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车等运输车辆辅助运输，所有运输工具做减震防护处理，应配备专业搬迁工具，为保证不压坏地坪漆，在采购人工作地点走廊及室内地面铺设防护用具。对可能需要用到的各种特种设备，由中标人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的特种设备作业人员证。

③中标人需提供搬运工人、调度人员、现场管理人员安排计划表和搬运设备一览表，确保随车配备足够的搬运工人，在采购人单位指定人员及设备专业工程师的指导下，完成仪器装车工作。

④对于容易破碎、损坏或变形的设备，在搬运过程中，确保打包（根据设备情况进行打木箱、泡沫箱、纸箱、塑料箱）保护可靠，防止运输途中损坏。

⑤根据仪器设备搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等。仪器在车厢需摆放合理，全部实训台单层放置，不得堆叠。

⑥搬运及运输过程中，所有设备做好相应的绑扎固定措施，防止运输途中发生倾倒、侧翻情况。不可出现碰撞，不可损坏设备硬件，不允许出现10度以上倾斜，搬迁过程中如出现不合规行为对设备造成的损害，对设备进行相应赔偿。

⑦中标人应协助采购人单位完成搬运计划的细化和现场管理，专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度和现场管理人员。

⑧中标人需采用环保材料对迁进场所的地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤，特别是重型设备的搬运要对地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护；如有损坏，由采购人单位指定人员向中标人提出，中标人需要恢复原貌，一切费用由中标人承担。

⑨所有单体设备、备品备件、耗材等依据定置管理，根据采购人要求，由中标人负责摆放到位。

⑩保护材料在迁移后由中标人清理并运离现场，包括搬出场所、搬入场所、设备、箱体的保护材料，产生费用计入项目报价，采购人不另行支付任何费用。

7、安装调试、补充设备设施、搬迁相关配套服务要求

①中标人在目的地组合型设备安装时，根据之前的拍照或视频记录，根据对应关系完成设备安装及接线等工作，确保安装及接线正确并调试正常。

②对于需要二次安装调试的设备，中标人无法自行完成时，由设备厂家技术人员到现场指导、安装，完成安装接线和通电调试工作（由中标人负责联系设备厂家，产生的费用，包含在本次投标报价内）。