项目需求书

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院胶地板采购安装项目

2、项目内容：医院B超室、手术间原有PVC地板、橡胶地板破损老化，需更换，以满足使用需要。

3、项目预算：165450元

4、工期：60天

5、报价：应包括原地板拆除、垃圾清运、材料费、地面修复、自流平处理、人工费、运输费（含安装位置物品家具搬运）、成品打蜡保护、U条、阳角收口条、物品家具保护、税费、质保期内的维护保养等所有完成本项目所需的一切费用。

二、采购清单

| 序号 | 品名 | 规格（厚度） | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同质透心PVC地板 | 2.0mm | m2 | 630 | 具体颜色及实际面积以现场测量为准 |
| 2 | 橡胶地板 | 2.0mm | m2 | 95 |  |

- 三、技术要求

- （一）同质透心PVC地板

1、每平方米总重量：≤3100克；

2、残余凹陷：≤0.1毫米；

3、耐磨等级：耐磨T型，磨损体积≤2.0mm³/100转；

4、加热尺寸变化率：≤0.40%；

5、加热翘曲：≤4毫米；

6、燃烧性能：B1级；

7、色牢度：≥6级；

8、可溶性铅含量：≤20mg/㎡；

9、可溶性镉含量≤2mg/㎡；

10、挥发物含量：≤50g/㎡；

11、抗菌性：符合 GB 21866-2008 I 级抗菌要求；

12、抗静电性：符合 SJ/T 11294-2018 相关要求；

13、防滑等级不低于 R9 级，

14、耐医疗消毒剂腐蚀无变色、无起鼓。

- （二）橡胶地板

1、防火等级：B1；

2、残余凹陷度:≤0.2mm；

3、耐烟头灼烧：≥3级；

4、邵氏硬度：≥75；

5、耐磨性能：≤250mm³；

6、可溶性铅含量：≤20mg/㎡；

7、可溶性镉含量≤2mg/㎡；

8、挥发物含量：≤50g/㎡；

9、抗菌性：符合 GB 21866-2008 I 级抗菌要求；

10、抗静电性：符合 SJ/T 11294-2018 相关要求；

11、防滑等级不低于 R9 级，

12、耐医疗消毒剂腐蚀无变色、无起鼓。

四、质量要求

1、供应商所提供的货物为全新的(原装)产品。

2、胶地板品质须满足国家、行业有关技术标准，以及采购人需求。

3、货物如因质量问题而发生争议的，由采购人指定具备相应资质的权威机构进行质量鉴定。鉴定后货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担，货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担。

4、货物须按国家规定的标准及保护措施进行包装，包装材料、标识和随货资料应符合国家的有关要求，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

五、施工流程和要求

1、拆除旧地板后，清理基层表面浮尘、颗粒，处理松动、起砂的基层面；涂刷界面剂（底油），施工水泥自流平，待自流平干透后进行打磨、清洁处理。

2、使用专用地板胶铺设地板，接口处用焊线处理，贴上墙脚线以及收口处理，再进行排气压实。

3、成品打蜡保养。

4、所采用的基底材料，如水泥自流平、界面剂、粘接剂、焊线、垫条、压条等材料，“应有出厂合格证和质量检验报告，符合国家及行业等相关要求。

5、自流平地面不得有裂缝或空鼓，表面平整度、抗压强度应符合相应验收规范。

6、所有卷材拼缝均为平整无缝，与墙体均为圆弧连接收口。

7、本项目整体免费质保期不低于 2 年，自项目整体验收合格之日起计算。

六、结算

项目安装完成并经采购人验收合格后，供应商开具相应金额的正规发票，采购人收到后60个自然日内支付相应金额。