附件3：                 采购清单

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | 含支架 | 4 | 只 |  |  |  |
| 2 | 功放 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 数字调音台 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 音频处理器 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 无线话筒 | / | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 讲台固定话筒 | 单咪杆 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 模拟调音台 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 地插 | 音频模块两个 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 音频隔离器 | / | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 音频连接线 | T-G1.8 | 6 | 根 |  |  |  |
| 11 | 音频连接线 | T-FK1.8 | 6 | 根 |  |  |  |
| 12 | 音频连接线 | T-EK1.8 | 2 | 根 |  |  |  |
| 13 | 音频连接线 | T-P5 | 2 | 根 |  |  |  |
| 14 | 音频线 | 转双6.5大二芯一分二 | 30 | 米 |  |  |  |
| 15 | 变压器 | 隔离静噪抗干扰 | 2 | 个 |  |  |  |
| 16 | 音频线 | 2芯 | 100 | 米 |  |  |  |
| 17 | 音箱线 | 2*2.5 | 200 | 米 |  |  |  |
| 18 | 镀锌钢管 | DN=25mm | 100 | 米 |  |  |  |
| 19 | 辅材 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 线路敷设 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 设备安装 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

技术参数：

- 1、音箱

- 1.1阻抗≤8Ω；

- 1.2额定功率≥300W；

- 1.3灵敏度≥95dB/W/M；

- 1.4水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；

- 1.5高音≥1.4"，压缩高音单元×1；低音：10"低音×1；

- 1.6频响等同或优于55Hz-20KHz

- 2、功放

- 2.1立体声8Ω ：500W×4

- 2.2立体声4Ω：850W×4

- 2.3桥接8Ω：1700W

- 2.4输入灵敏度:2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)

- 2.5输入阻抗:10KΩ

- 2.6阻尼系数(@1KHz) :≥200@ 8 ohms

- 2.7信噪比（A计权）:≥100dB

- 2.8输入电压:220V~230V(50Hz)

- 2.9整机功耗:≤600W

- 3、数字调音台

- 3.1输入：至少8路平衡式XLR/TRS组合输入接口、2路TRS单声道高阻输入接口、2组TRS立体声输入接口、2路USB3.0输入声卡；

- 3.2输出：至少1组立体主输出、4路AUX辅助输出、1路TRS监听输出；

- 3.3信噪比：-90dBu；

- 3.4屏幕：高清触摸屏，1024×600分辨率；

- 3.5频率响应(20Hz～20KHz)：20Hz~20kHz ,±0.2dB

- 3.6电源功耗：≤30W

- 4、音频处理器

- 4.1高性能音频处理器，具有自适应降噪（ANS）、AI智能降噪、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能，主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。

- 4.2具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三挡可选；可调节降噪等级。

- 4.3输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AEC回声消除、ANC噪声消除。

- 4.4具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。

- 4.5相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。

- 4.6具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。

- 4.7具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度稳态降噪等级可根据现场需求调节不同档位。

- 4.8具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。

- 5、无线话筒

- 5.1频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz；

- 5.2调制方式：pi/4-DQPSK；

- 5.3频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）；

- 5.4信噪比：≥105dB（XLR）；

- 5.5工作距离：约80m；

- 6、讲台固定话筒

- 6.1换能方式：电容式

- 6.2咪杆数量：单咪杆

- 6.3频率响应等同或优于50Hz-18kHz

- 6.4指向性：超心型指向

- 6.5输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω平衡

- 6.6灵敏度：-35dB

- 6.7信噪比：65dB

- 7、模拟调音台

- 7.1具有强大的DSP处理能力，采用触摸控制屏搭载专业的数字音频处理界面，专业按键和触屏可快速操作各功能模块，如电平表、PEQ、Limiter、USB录音放音、场景存储、系统设置等。

- 7.2输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音， 带有2个DCA编组。

- 7.3具有2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。

- 7.4输出通道支持L/R、6BUS、2AUX、HeadPhone(L/R)，混音可选择推子前、推子后(PRE/POST)。

- 7.5具有面板锁定按键，防止误操作。