附件3：                 采购清单

一、明细表

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门磁探测器 | / | 个 | 147 |
| 2 | 8防区扩展模块 | 住院楼增加模块4个 | 个 | 4 |
| 3 | 光纤收发器 | 单模 | 对 | 4 |
| 4 | 联动报警摄像机 | 门诊弱电间报警联动 | 支 | 8 |
| 5 | 控制线 | 屏蔽护套电源线RVVP2*0.5 | 米 | 200 |
| 6 | 六类网线 | 六类网线 | 米 | 400 |
| 7 | 信号线 | 护套电源线RVV2*0.5 | 米 | 3600 |
| 8 | 辅材 | 线管及配件 | 项 | 1 |

二、技术参数

（一）门磁探测器

1、外壳材质：金属电镀，镀环保彩锌；

2、耐压耐流：耐压100VDC、耐流500mA；

3、报警输出：IO输出（常闭NC）；

4、使用环境：室内；

5、安装方式：螺丝固定；

6、报警功能：成对门磁被门分开，实现开门报警（采用防铁门磁性干扰设计）；

7、动作距离：开门距离35mm以上触发报警；

（二）8防区扩展模块

1、防区数量：8个；

2、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机；

3、总线无极性：总线接口不区分极性；

4、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复；

（三）光纤收发器

1、单模单纤10KM以上光纤收发器

（四）联动报警摄像机

1、不低于400万像素。

2、支持基于大模型的智能压缩技术，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。

3、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

4、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

5、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

6、在低照环境下，开启补光灯，支持识别距离50m处人体轮廓。

7、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

8、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

9、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。

10、支持DC12V或POE供电。