附件3：                 采购清单

一、明细表

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | / | 支 | 29 |
| 2 | 筒式摄像机 | / | 支 | 20 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | / | 台 | 1 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 8TB | 块 | 10 |
| 5 | 网络布线 | Cat6 六类非屏蔽双绞线，管内穿线， | 米 | 2400 |
| 6 | 线管 | PVC、4分 | 米 | 2400 |
| 7 | 安装调试 | / | 项 | 1 |

二、技术参数：

（一）高清网络摄像机

1、≥400万（2560*1440）图像格式。

2、全彩级高灵敏度传感器，F1.0光圈镜头。

3、分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。

4、内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾。

5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。

6、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m。

7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高。

8、在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率。

9、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 。

10、最低照度：彩色：0.0005 Lux 。

11、宽动态：120 dB。

（二）筒式摄像机

1、≥400万（2560*1440）图像格式。

2、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。

3、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

4、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

5、在低照环境下，开启补光灯，支持识别距离50m处人体轮廓。

6、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

7、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

8、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。

9、支持DC12V或POE供电。

（三）网络硬盘录像机

1、具有不少于2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置不少于5块SATA接口硬盘。

2、HDMI和VGA组合支持最大单路8K和1080P异源输出。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

4、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口；支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

5、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）

6、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps。

（四）监控专用硬盘

1、容量（GB）：8TB。

2、接口：SATA 6Gb/。

3、转速（rpm）：5400。

4、传输速率：210MB/s。

5、缓存：256MB。