附件3：

一、项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、影像科 |  |  |  |  |
| 1 | 电子显示屏 | 台 | 10 | 显示候诊信息 |
| 2 | POE交换机 | 台 | 1 | 16口 |
| 3 | 六类网线 | 米 | 500 | 非屏蔽六类网线（管内穿线） |
| 4 | 叫号显示软件 | 套 | 1 | 对接医院系统，界面显示正在检查、排队、过号信息 |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | PVC管等 |
| 6 | 安装调试 | 项 | 1 | / |
| 二、腹膜透析区 |  |  |  |  |
| 1 | 电子显示屏 | 台 | 1 | 显示候诊信息 |
| 2 | POE交换机 | 台 | 1 | 4口 |
| 3 | 六类网线 | 米 | 50 | 非屏蔽六类网线（管内穿线） |
| 4 | 叫号显示软件 | 套 | 1 | 对接医院系统，界面显示正在检查、排队、过号信息 |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | PVC管等 |
| 6 | 安装调试 | 项 | 1 | / |
| 三、预防保健科 |  |  |  |  |
| 1 | 电子显示屏 | 台 | 1 | 显示候诊信息 |
| 2 | 六类网线 | 米 | 50 | 非屏蔽六类网线（管内穿线） |
| 3 | 叫号显示软件 | 套 | 1 | 对接医院系统，界面显示正在检查、排队、过号信息 |
| 4 | 辅材 | 批 | 1 | PVC管等 |
| 5 | 安装调试 | 项 | 1 | / |

二、技术参数

1、电子显示屏

1.1金属质感外观：纤薄机身，一体化设计，前置高透光钢化玻璃防护。

1.2画面细腻生动：采用工业级A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。

▲1.3产品满足emc电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合GBT17626.2-2018的要求, 浪涌（冲击）抗扰度试验应符合GBT17626.5-2019的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验。（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）

▲1.4终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全；保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容；播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）

1.5显示尺寸：≥21.5 inch

1.6物理分辨率：1920×1080

1.7背光源类型：LED

1.8亮度：≥250 cd/m²

1.9响应时间：≤6.5 ms

1.10刷新率：60 Hz

1.11操作系统：Android 8.1.0

1.12CPU：Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz

1.13内存：≥2 GB；内置存储：≥16 GB（EMMC）

1.14网卡：千兆网卡

1.15网络接口：1000 M LAN；2.4G单频

1.16功耗：≤ 40 W

1.17安装类型：壁挂

2、POE交换机

2.1支持标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3az、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at；

2.2交换容量：≥7.2Gbps；

2.3包转发率：≥5.36Mpps；

2.4 POE整机最大功率≥200W；

2.5单端口最大功率≥30W；