附件3：

采购清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机 | / | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 人脸识别门禁一体机 | / | 台 | 7 |  |  |  |
| 3 | 门禁一体机 | / | 台 | 7 |  |  |  |
| 4 | 网线 | 6类非屏蔽网线（管内穿线） | 米 | 500 |  |  |  |
| 5 | 交换机 | 8路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装调试 | / | 项 | 1 |  |  |  |

设备技术参数

一、室内机

1、壁挂款触摸液晶屏；

2、屏幕尺寸：≥7寸；

3、屏幕分辨率：1024*600；

4、面板材质：PET；

5、设备接入数：≥20（包含相机、单元门口机和区口机）；

6、通讯方式：TCP/IP，支持配套8口数字解码器供电；

7、音频输入：内置全指向麦克风；

8、音频输出：内置扬声器；

9、音质：支持噪声抑制和回声消除处理；

二、人脸识别门禁一体机

1、采用工业级设计，内置嵌入式Linux操作系统，触摸屏面板，尺寸≥7英寸，分辨率≥600×1024；

2、内置200万以上双目宽动态摄像头，搭配智能测光，适应多种复杂光线场景下，采集高质量图像；

3、本地支持≥1.5万人脸库、≥1.5万张卡、≥10万条事件记录；

4、内置至少2路IO输入、1路IO输出、1路RS485、1路韦根输入、1路韦根输出、1组门锁接口（NC/COM/NO/ SENSOR/GND/BUTTON）、1路10M/100M自适应以太网RJ45接口、1路USB接口；

5、应具有人脸活体检测功能（防假体攻击功能），即对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门；

6、白平衡参数应支持自动、室外、微调、夜间微调、钠灯、锁定白平衡和自动共计7种模式配置；在微调和夜间微调模式下支持Red偏移值和Blue偏移值参数设置；

7、支持接入现有人脸门禁控制系统，实现统一管理、统一控制、统一存储功能；

三、门禁一体机

1、处理器：32bit

2、容量：≥10000笔事件记录；

3、通讯方式： TCP/IP 网络通信；

4、读卡格式： EM 卡/Mifare 卡；

5、显示屏： 支持STN，分辨率≥128*64 点；